Изготовлено в России

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ЭВБК-40

## Руководство по эксплуатации

КТО.80.469.00.000 РЭ

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ME68.B.00089  с 11.12.2015 г. по 10.12.2020 г.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны конструктивные различия  между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием, не влияющие на исполняемые изделием функции.

Адрес предприятия – изготовителя:

ЗАО «ДЕЛСОТ» Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а.

e-mail:market@delsot.miass.ru

httр://delsot.ru

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498

1. Назначение изделия

Электроводонагреватель ЭВБК-40 предназначен для нагрева воды в быту. Электроводонагреватель устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Водонагреватель может эксплуатироваться в любых бытовых помещениях с температурой окружающего воздуха от +1 до +40С, вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

Номинальная потребляемая мощность, кВт,  не более                      1,4

Максимальный объем воды, л                                                              40

Номинальное напряжение сети, В                                                       220

Класс защиты от поражения электрическим током                             1

Температура нагрева воды, С, не более                                              70

Время нагрева воды до 65С, час, не более                                           1

Элемент нагревательный  ТЭН60 В 6,25/1,4 J 220, шт.                        1

Габаритные размеры, мм                                                               410х410х820

Масса, кг, не более                                                                                 12

Постоянные суточные потери (при непрерывной работе) кВт*ч./сут., не более 6,5.

Фактическое годовое потребление электроэнергии (при непрерывной работе) кВт*ч./год, не более – 2340.

Срок службы  электроводонагревателя составляет  5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

- Комплект поставки

Электроводонагреватель 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Комплект монтажных частей 1 шт

Упаковка

Примечание: В комплект монтажных частей (далее КМЧ) входят: кран (может поставляться с переходником, который необходимо с ним соединить); переключатель; насадка душевая с гибким шлангом; кронштейн для крепления на стене насадки душевой; излив.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Электроводонагреватель по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором.

Эксплуатация электроводонагревателя разрешается только при заполненном резервуаре водой, причем нижний уровень должен быть выше электронагревателя  на 10мм.

Эксплуатация электроводонагревателя разрешается только при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения ). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Перед включением электроводонагревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. Не следует включать мокрыми руками штепсельную вилку в розетку. При заполнении резервуара и в процессе эксплуатации не допускается попадание воды на блок управления.

Все работы по ремонту и чистке производите только при отключенном от сети электроводонагревателе.

Эксплуатация электроводонагревателя разрешается только после проверки надежности закрепления его на стене, отсутствия течей и проверки на соблюдение правил техники безопасности в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-эксплуатировать электроводонагреватель без заземления (сетевая розетка должна иметь заземляющие контакты);

- держать вблизи включенного электроводонагревателя легко воспламеняющиеся вещества;

- включать электроводонагреватель в сеть, не заполнив резервуар водой  или при ее недостаточном уровне.

В случае выхода из строя электроводонагревателя необходимо немедленно вынуть вилку из розетки, выявить и устранить неисправность.

5. Устройство и работа

Электроводонагреватель  представляет собой пластмассовую  ёмкость поз.9 со съемной крышкой поз.1. На нижней части пластмассовой ёмкости смонтирован трубчатый электронагреватель (ТЭН) поз.8. с блоком управления поз.3, на котором смонтирован клавишный выключатель поз.6 и терморегулятор поз.4 .Регулировку температуры воды производят терморегулятором, вращая ручку управления по направлению шкалы.

Электрическая схема приведена на рис.3.

- Крышки с ручкой

- Шнур

- Блок управления

- Терморегулятор

- Кран шаровый  -  входит  в КМЧ

- Клавишный выключатель

- Кронштейн

8.    ТЭН

9.    Ёмкость для воды

10.  Излив                                   входит в комплект

11.  Душевая насадка                 монтажных  частей

( с гибким шлангом)

12.   Переключатель

Рис.1

Примечание:

1. Переключение между изливом и душевой насадкой осуществляется нажатием на кнопку переключателя.

2. Излив и душевая насадка комплектуется сменными вкладышами - рассекателями струи, которые по желанию потребителя можно комбинировать, отвернув центральный винт, добиваясь большего или меньшего рассеивания струи воды.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед эксплуатацией изделия необходимо:

- Подготовить место крепления изделия на стене, закрепив четыре шурупа (см. рис.1). Конструкция крепления должна выдерживать вес закреплённого изделия до 80 кг.

- Присоединить к резьбовой трубке (в нижней части изделия) входящие в КМЧ комплектующие с использованием ленты ФУМ в следующей последовательности: кран, переключатель, душевая насадка, излив (см. рис.1).

- Закрепить пустое изделие на опорной поверхности, убедиться в надёжности крепления кронштейнов.

X1-Шнур

SA1-Выключатель клавишный

EK1-Электронагреватель

SK1-Термоcтат

SK2-Терморегулятор

X2-Элемент для заземления изделия

| Рис.3 Схема электрическая принципиальная |  |
| --- | --- |

7. Правила хранения и транспортирования

Электроводонагреватель должен храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 1С до 40С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С.

Транспортирование электроводонагревателя в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования “С” ГОСТ 23216-78.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу электроводонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи (передачи) электроводонагревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления электроводонагревателя, если день его продажи (передачи) установить невозможно.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки электроводонагревателя. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки электроводонагревателя, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений, включая вмятины и царапины, неправильной установки изделия, применения изделия не по назначению.

- СвидетельстВо о приемке

Электроводонагреватель ЭВБК-40 соответствует ТУ 3468-025-12589972-2006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_____________20_____г.                            Штамп ОТК

Продан __________________________                                           Дата продажи ____________________

Наименование предприятия торговли