1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрокаменка ЭКМ(С) предназначена для нагрева воздуха, получения сухого пара в парильнях саун. Перед началом монтажа следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ЭКМ(С) 3 | ЭКМ(С) 4,5 | ЭКМ(С) 6 | ЭКМ(С) 7,5 | ЭКМ(С) 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 220 | 220/380 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |  |  |  |  |  |
| Диапазон регулирования температуры в сауне, °С | 30…120́́́ ́˝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер банного помещения, куб. м* | 3,5-5 | 5,2-7.5 | 7.2-10 | 9-13 | 11-15 |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (мм), не более ширина: высота: | 325 650 | 325 650 | 325 650 | 325 900 | 325 900 |  |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |

* - данные для справки.

˝ - регулировка возможна с ПУЭКМ.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электрокаменка                                             - 1 шт.

Тара транспортировочная 	                       - 1 шт.

Руководство по эксплуатации	                       - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

Электрокаменка состоит из корпуса, в котором размещена камера с нагревательными элементами ТЭН. С обратной стороны  панели крепления ТЭН установлена клеммная колодка. Нагреваемый в сауне воздух, поднимается вверх потоками, которые  проходят через каменную укладку. Питание электрокаменки осуществляется от 3-х фазной сети 380В (ЭКМ(С) 3 – 220В) с помощью пульта управления ПУЭКМ. Пульт управления обеспечивает автоматическое поддержание температуры в сауне с помощью терморегулятора в течении всего времени включения.

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию электрокаменки допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третей.

Эксплуатация электрокаменки производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения), либо других устройств, обеспечивающих общее отключение и защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Все металлические части каменки и пульта, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, должны быть заземлены.

Пульт управления должен быть установлен в отдельном от парильни помещении (предбаннике), соответствующем согласно ПУЭ помещениям без повышенной опасности.

Электрокаменка не предназначена для встраивания или размещения в нише.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать, лить воду на камни электрокаменки, а также держать вблизи работающей каменки легковоспламеняющиеся предметы, сушить одежду и т.д.

Талон №1

на гарантийный ремонт электрокаменки  ЭКМ(С)____

Изъят «___» __________20___г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

ул. 60 лет Октября,21, ООО «Пирамида плюс»

т.(3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

Электрокаменка ЭКМ(С)___

ЭКМ(С)____ продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись  руководителя предприятия

линия отреза

Талон №2

на гарантийный ремонт электрокаменки  ЭКМ(С)____

Изъят «___» __________20___г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

ул. 60 лет Октября,21, ООО «Пирамида плюс»

т.(3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

Электрокаменки ЭКМ(С)___

ЭКМ(С)____ продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись  руководителя предприятия

Камни, используемые для каменки, должны выдерживать большие температуры, не выделять запаха и пыли, по размеру должны быть достаточно большими. Лучшие камни – речная галька фракций 8-10 см. Перед укладкой их необходимо обмыть. Укладывать камни в электрокаменку таким образом, чтобы между ними свободно мог циркулировать горячий воздух, высотой не более 5 – 8 см над ТЭН.

Внимание! Недостаточное заполнение бака для камней вызывает риск пожара.

7.  ТОПКА ПАРИЛКИ

Топка парилки впервые должна осуществляться под надзором: сауну необходимо хорошо проветрить, так как при первом включении выделяется дым и газы при обгорании ТЭН каменки. Обычную топку следует начать примерно за два часа до приема процедур, чтобы камни успели нагреться, и температура в сауне выровнялась.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электрокаменка должна храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности.

9.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование электрокаменки в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69:условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

10. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электрокаменки при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации   - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Дата продажи проставляется на отрывном талоне настоящего руководства.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его.  Гарантийный ремонт электрокаменки осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлении гарантийного талона.

Изготовитель не принимает претензии за некомплектность и механические повреждения

электрокаменки после ее продажи.

В случае отсутствия на гарантийном талоне отметки о продаже,   гарантийный  срок

исчисляется с момента изготовления электрокаменки.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы электрокаменки и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 5-9 настоящего руководства;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на ЭКМ.

11.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Электрокаменка ЭКМ(С)- ____  изготовлена по ТУ 3468-008-61269644-2013 и соответствует ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001, ГОСТ Р 51318.14.1(разд.4), ГОСТ Р 51317.3.2-2006(разд.6,7), ГОСТ 51317.3.3-99

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ76В00639.

Дата выпуска ______________                            Представитель ОТК ____________

6.  УСТАНОВКА И  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При выборе мощности электрокаменки, размещении и монтаже необходимо учитывать, что размеры парильни, а также расстояния от каменки до стен, потолка, пола не должны быть менее указанных параметров:

| Параметры | ЭКМ(С) 3 | ЭКМ(С) 4,5 | ЭКМ(С) 6 | ЭКМ(С) 7,5 | ЭКМ(С) 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота парильни, м, не менее | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Расстояние между верхней частью каменки и потолком парильни, м, не менее | 1,0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расстояние между нижней частью каменки и полом парильни, м, не менее | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расстояние от корпуса каменки до стен, защитных решеток, м, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Стены и потолок сауны должны быть хорошо теплоизолированы. Все поверхности, накапливающие много тепла (кирпич, штукатурка и т.п.), должны быть утеплены алюминиевой фольгой и минеральной ватой. Наличие в парильне не утепленной стены увеличивает время предварительного прогрева. Деревянная обшивка стен должна доходить до потолка, чтобы горячий воздух не расходовался на нагрев незакрытых участков. Температура в сауне уменьшается от потолка вниз. Температура вверху доходит до 110ºС постепенно снижаясь в нижней зоне до 40ºС. В связи с этим между верхним полком и потолком целесообразно оставить расстояние 110-120 см.

Вентиляция сауны, осуществленная надлежащим образом, создает комфортные условия при приеме процедур. Диаметры вентиляционных труб должны быть достаточны для обмена воздуха 3-5 раз в час и составляют 12-20 см. В вентиляционных проемах предусматриваются регулируемые клапаны (шиберы), которые закрываются во время предварительного разогрева. Приточный канал вентиляции размещается в зоне установки каменки, не выше ее верхней части. Расположение клапана вытяжного воздуха особенно важно. Чем ниже он находится, чем дальше от каменки, тем лучше. Если воздух вытягивается из верхней части сауны, пар выходит в первую очередь, а влажность выходит с вытяжным воздухом. Если трудно расположить вытяжной клапан в парилке внизу недалеко от пола, работоспособную вентиляцию можно обеспечить также путем вывода вытяжного воздуха под дверь в моечное отделение.

Электрокаменка устанавливается на теплостойкий фундамент выше уровня пола на величину, не менее указанной в таблице.

Около электрокаменки стены должны иметь огнезащитную панель из листового металла с теплоизоляцией из листового асбеста или минваты.

Пульт управления должен быть установлен в отдельном от сауны помещении, соответствующем согласно ПУЭ помещениям без повышенной опасности.

Термобаллон терморегулятора следует провести через отверстие в стене внутрь сауны. Соединительный капилляр терморегулятора подвесить на крючках на высоте не менее 1 – 1,2 метра от верхней части каменки. Термобаллон и капилляр не должны находиться вблизи нагревательных и охлаждающих устройств.

Электрокаменка подключается к сети стационарно.

После монтажа, а также после длительных перерывов в работе, проверьте сопротивление изоляции ТЭН, которое должно быть не менее 0,5 МОм. В случае несоответствия сопротивления изоляции, для его восстановления следует просушить ТЭНы при температуре 120-200ºС в течении 4…6 часов.

## ЭЛЕКТРОКАМЕНКА

ДЛЯ

САУН

ЭКМ(С)-___

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ